Sveucilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i racunarstva

Sustavi za pracenje i vodenje procesa

Seminarski rad

VPN (Virtual Private Network)

INE

Zagreb

Lipanj, 2005.

2

Sadržaj

1.Uvod ....................................................................................................................................... 3

2. Tipovi VPN-a ..................................................................................................................... 4

2.1.Remote-Access VPN........................................................................................................ 4

2.2. Intranet-based VPN......................................................................................................... 4

2.3 Extranet-based VPN......................................................................................................... 4

3. Sigurnost................................................................................................................................ 6

3.1 Firewall............................................................................................................................ 6

3.2 Encryption ........................................................................................................................ 6

3.3 IPSec................................................................................................................................ 6

3.4. AAA Server..................................................................................................................... 7

4. Tuneliranje ......................................................................................................................... 8

5. Zakljucak........................................................................................................................... 9

6. Literatura .......................................................................................................................... 10

3

1.Uvod

Svijet se jako promijenio u posljednjih nekoliko desetljeca. Umjesto da se bave samo

lokalnim i regionalnim poslovima mnogi poslovni subjekti danas moraju voditi racuna o

globanim tržištima i logistici. Mnoge kompanije imaju podružnice širom svijeta. Svima im je

zajednicka potreba za održavanem brze, sigurne i pouzdane komunikacije gdje god im se

uredi nalazili. Donedavno su se za održavanje WAN-a (wide area network) koristili

zakupljeni vodovi (leased lines). WAN je imao prednosti pred javnom mrežom, kao što je

Internet, po pitanjima pouzdanosti, brzine i sigurnosti. Ali održavanje WAN-a, osobito kad se

koriste zakupljeni vodovi, može postati prilicno skupo i cesto troškovi rastu s udaljenošcu

izmedu ureda.

Kako je rasla popularnost Interneta poslovni subjekti su se njime poceli služiti kao

sredstvom širenja vlastitih mreža. Danas mnoge kompanije stvaraju vlastite VPNove, kako bi

se prilagodili potrebama udaljenih zaposlenika i ureda.

Slika 1.

Na slici 1 prikazana je tipicna struktura VPN mreže koja najcešce ima glavni LAN

(local area network) u sjedištu kompanije, ostale mreže u udaljenim podružnicama i

pojedinacne korisnike.

VPN je, u biti, privatna mreža koja koristi javnu mrežu (najcešce Internet) za spajanje

udaljenih mjesta i korisnika.

4

2. Tipovi VPN-a

Postoje tri tipa VPN-a: Remote-Access VPN, Intranet-based VPN, Extranet-based VPN

2.1.Remote-Access VPN

Remote Access VPN takoder se naziva VPDN (virtual private dial-up network). Taj

tip VPN-a koriste tvrtke ciji zaposlenici imaju potrebu za spajenjem na privatnu mrežu sa

razlicitih udaljenih lokacija. Tvrtka koja želi uspostaviti Remote-Access VPN sa puno

vanjskih korisnika koristi usluge ESP-a (enterprise service provider). ESP postavlja NAS

(network access server), na kojeg se vanjski korisnici spajaju pomocu desktop client

programa.

Dobar primjer kompanije koja treba Remote-Access VPN je velika tvrtka sa stotinama

trgovackih putnika. Remote-Access VPN omogucuje sigurnu kriptiranu vezu izmedu privatne

mreže tvrtke i udaljenih korisnika.

2.2. Intranet-based VPN

Ako kompanija ima jednu ili više udaljenih podružnica koje želi pridružiti u jednu

privatnu mrežu, može stvoriti Intranet-based VPN da bi se spojili LAN-to-LAN.

Postoji nekoliko kljucnih prepreka za izgradnju Intranet-based VPN-ova:

_ ne postoji standardizirani pristup enkripciji

_ odstupanje medu proizvodima razlicitih proizvodaca, što dovodi

nekompatibilnosti

_ nedostatak standarda vezanih za upravljanje javnim kljucevima

_ nemogucnost Interneta da osigura end-to-end QoS

2.3 Extranet-based VPN

Kad je kompanija u bliskoj vezi s drugom kompanjom (npr. kupcem, dobavljacem ili

partnerom), one mogu izdraditi Extranet-based VPN koji ih povezuje LAN-to-LAN i

omogucuje svim kompanijam da medusobno dijele resurse.

5

Slika 2. Primjeri triju tipova VPN mreže

6

3. Sigurnost

Buduci da je Internet javna mreža putem koje se otvoreno prenosi vecina podataka,

dobro dizajnirani VPN koristi nekoliko metoda za ocuvanje sigurnosti veze i podataka:

_ Firewall

_ Encryption

_ IPSec

_ AAA Server

3.1 Firewall

Firewall pruža jaku prepreku izmedu privatne mreže i Interneta. Firewall se može

podesiti tako da ogranicava broj otvorenih portova, tip paketa koji prolaze, i koji su protokoli

dozvoljeni.

3.2 Encryption

Enkripcija je proces uzimanja svih podataka koje jedan kompjuter šalje drugome i

kodiranja tih podataka u oblik koji ce moci dekodirati samo kompjuter kojemu su ti podatci

namijenjeni.

Vecina sistema za kriptiranje pripada u jedno od kategorija enkripcija:

_ Symmetric-key

_ Public-key

Kod symmetric key enkripcija svaki kompjuter ima tajni kljuc koji može koristiti za

enkripciju paketa informcija prije nego što ih putem mreže pošalje drugom kompjuteru.

Symmetric-key zahtjeva da znate koji ce kompjuteri komunicirati medusobno tako da možete

instalirati kljuc na njih. Symmetric-key enkripcija je u biti isto što i tajni kod koji svaki od

dvaju kompjutera mora znati da bi mogao dekodirati informaciju. Kod pruža kljuc za

dekodiranje poruke.

Public-key enkripcija koristi kombinaciju privatnog i javnog kljuca. Privatni kljuc je

poznat samo vašem kompjuteru dok javni kljuc vac kompjuter daje bilo kojem kompjuteru s

kojim želi sigurno komunicirati. Da bi dekodirao kodiranu poruku kompjuter mora koristiti

javni kljuc, koji je dobio od drugog kompjutera, i svoj privatni kljuc.

3.3 IPSec

IPSec (Internet Protocol Security Protocol) pruža napredne oblike zaštite kao što su

algoritmi za bolju enkripciju i opsežniju autentifikaciju.

IPSec ima dva enkripcijska nacina: tunelsku (tunnel) i transportnu (transport).

Tunelska enkripcija enkriptira zaglavlje i korisnu informaciju svakog paketa, dok transportna

7

enkriptia samo korisnu informaciju. Jedino sustavi koji su IPSec kompatibilni mogu koristiti

prednosti ovog protokola. Takoder svi uredaji moraju imati zajednicki kljuc, a firewall svake

mreže mora imati podešene slicne sigurnosne postavke. IPSec može enkriptirati podatke

izmedu razlicitih uredaja kao što su:

_ router na router

_ firewall na router

_ PC na router

_ PC na server

3.4. AAA Server

AAA (authentication, authorization, accounting) serveri se koriste za sigurniji pristup

u Remote-Access VPN okruženje. Kada zahtjev za uspostavu veze dolazi od dial-up

korisnika, zahtjev je proslijeden AAA serveru. AAA tada provjerava slijedece:

_ tko ste

_ što vam je dozvoljeno raditi

_ što zapravo radite

8

4. Tuneliranje

IP paketi koji se razmjenjuju izmedu racunala na krajevima VPN kanala su

enkriptirani i necitljivi ostalim korisnicima Interneta. Unutar lokalnih mreža koje se ovim

putem povezuju paketi su dekriptirani i citljivi racunalima clanovima mreže. Na taj nacin se

postiže isti ucinak kao u slucaju dviju mreža spojenih posebnim lokalnim ili zakupljenim

vodom, uz sve prednosti takvog nacina povezivanja. Ovakva veza se zbog svojih

karakteristika naziva i VPN IP tunel, a sam postupak spajanja IP tuneliranje.

Tuneliranje je metoda pakiranja paketa informacija unutar IP paketa tako da može biti

sigurno odaslano preko Interneta ili privatne IP mreže.

Osnovna prednost VPN tunela je što se njegovom upotrebom po cijeni pristupa javnoj

mreži (Internetu) omogucuje sigurna razmjena podataka sa korisnickih racunala iz dviju ili

više udaljenih mreža kao da se one nalaze na istoj lokaciji, i spojene su u lokalnu mrežu.

Cijene iznajmljivanja posebnog linka kojim bi se povezale udaljene mreže su u pravilu

višestruko vece.

Postoje tri kljucna protokola tuneliranja:

_ Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) je razvio Microsoft, 3Com i Ascend.

PPTP je protokol koji radi na drugom osi sloju, koji može raditi u ne-IP okruženju,

što je prednost za korisnike koji se služe razlicitim protokolima a ne samo IP-om.

PPTP osigurava dobru kompresiju, ali mu je sigurnost slabija strana. Ne pruža

enkripciju i upravljanje kljucevima, te se oslanja na korisnicke lozinke u stvaranju

kljuceva.

_ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) je još jedan protokol drugog sloja koji može

raditi u ne-IP okruženju. Koriste ga primarno pružatelji usluga kako bi saželi i

prenijeli VPN promet kroz back bone arhitekturu. Kao i PPTP ne pruža enkripciju

niti upravljanje kljucevima (iako preporuca IPSec za enkripciju i upravljanje

kljucevima).

_ IPSec (IP security) je IETF protokol koji vodi brigu o cjelovitosti podataka i

sigurnosti. Pokriva enkripciju autentifikaciju i razmjenu kljuceva. IPSec ukljucuje

168-bitni enkripcijski kljuc, iako velicina kljuca može varirati ovisno o

sposobnostima svakog kraja veze. IPSec naglašava sigurnost autentifikacijom

obaju krajeva tunela, pregovarajuci o enkripcijskom protokolu i kljucu za

enkripciju. No IPSec je ogranicen na IP okruženja, svaki korisnik mora imati

dobro definiranu javnu IP adresu, te ne može funkcionirati na mrežama koje

koriste NAT (network address translation).

9

5. Zakljucak

VPN je privukao pozornost mnogih organizacija koje žele povecati svoje

sposobnosti umrežavanja i smanjiti njihove troškove. Uspjeh VPN-a u buducnosti

ovisi uglavnom o razvoju tehnologije.

VPN zahtjeva dobro razumjevanje problema sigurnosti javih mreža i

poduzimanje mjera opreza kod postavljanja. Osim toga dostupnost i performanse

VPN-a neke organizacije ovise o faktorima koji su izvan njihove kontrole, a zbog ne

postojanja standarda VPN tehnologije razlicitih proizvodaca cesto su nekompatibilne.

Najveca vrijednost VPN-a leži u potencijalnom smanjenju troškova tvrtki.

Ukoliko cijene medunarodnih poziva i zakupljenih vodova nastave padati sve ce manji

broj kompanija imati potrebu za prebacivanjem na VPN za udljeni pristup. U

protivnom ako se VPN standardi usuglase i razliciti proizvodi postanu kompatibilni

povecat ce se potražnja. Uspjeh VPN-a takoder ovisi i o mogucnosti intraneta i

ekstraneta da obave adekvatno svoje zadace.

10

6. Literatura

1) VPN Tutorial, An introduction to VPN software, VPN hardware and protocol

solutions

http://compnetworking.about.com/od/vpn/l/aa010701a.htm

2) How Virtual Private Networks Work by Jeff Tyson

http://www.howstuffworks.com/vpn.htm

3) Virtual Private Networks (VPNs), International Engineering Consortium

http://www.iec.org
